DMA相关:

- 防止终端传输过半需要在HAL_UARTEx_ReiceiveToIdle_DMA后面一行添加: __HAL_DMA_DISABLE_IT(&huart,DMA_IT_HT)

- HAL_UARTEx_ReiceiveToIdle_DMA的回调函数是RxEventCallback(&huart,size) 此处size是缓冲区最大容量

- GPIO:

- HAL_GPIO_WritePin(端口, 引脚号, 电平状态);   // 写引脚电平

- HAL_GPIO_ReadPin(端口, 引脚号);             // 读引脚电平

- HAL_GPIO_TogglePin(端口, 引脚号);           // 翻转引脚电平

- UART:

- HAL_UART_Transmit(&串口句柄, 数据指针, 数据长度, 超时时间);    // 串口发送（阻塞方式）

- HAL_UART_Receive(&串口句柄, 数据指针, 数据长度, 超时时间);     // 串口接收（阻塞方式）

- HAL_UART_Transmit_IT(&串口句柄, 数据指针, 数据长度);           // 串口发送（中断方式）

- HAL_UART_Receive_IT(&串口句柄, 数据指针, 数据长度);            // 串口接收（中断方式）

- HAL_UART_Transmit_DMA(&串口句柄, 数据指针, 数据长度);          // 串口发送（DMA方式）

- HAL_UART_Receive_DMA(&串口句柄, 数据指针, 数据长度);           // 串口接收（DMA方式）

- IIC:

- HAL_I2C_Master_Transmit(&I2C句柄, 设备地址, 数据指针, 数据长度, 超时时间);   // 主机发送数据（阻塞方式）

- HAL_I2C_Master_Receive(&I2C句柄, 设备地址, 数据指针, 数据长度, 超时时间);    // 主机接收数据（阻塞方式）

- HAL_I2C_Master_Transmit_IT(&I2C句柄, 设备地址, 数据指针, 数据长度);          // 主机发送数据（中断方式）

- HAL_I2C_Master_Receive_IT(&I2C句柄, 设备地址, 数据指针, 数据长度);           // 主机接收数据（中断方式）

- HAL_I2C_Master_Transmit_DMA(&I2C句柄, 设备地址, 数据指针, 数据长度);         // 主机发送数据（DMA方式）

- HAL_I2C_Master_Receive_DMA(&I2C句柄, 设备地址, 数据指针, 数据长度);          // 主机接收数据（DMA方式）

- SPI:

- HAL_SPI_Transmit(&SPI句柄, 数据指针, 数据长度, 超时时间);      // 发送数据（阻塞方式）

- HAL_SPI_Receive(&SPI句柄, 数据指针, 数据长度, 超时时间);       // 接收数据（阻塞方式）

- HAL_SPI_TransmitReceive(&SPI句柄, 发送指针, 接收指针, 数据长度, 超时时间);  // 同时收发（阻塞方式）

- HAL_SPI_Transmit_IT(&SPI句柄, 数据指针, 数据长度);             // 发送数据（中断方式）

- HAL_SPI_Receive_IT(&SPI句柄, 数据指针, 数据长度);              // 接收数据（中断方式）

- HAL_SPI_TransmitReceive_IT(&SPI句柄, 发送指针, 接收指针, 数据长度);  // 同时收发（中断方式）

- HAL_SPI_Transmit_DMA(&SPI句柄, 数据指针, 数据长度);            // 发送数据（DMA方式）

- HAL_SPI_Receive_DMA(&SPI句柄, 数据指针, 数据长度);             // 接收数据（DMA方式）

- HAL_SPI_TransmitReceive_DMA(&SPI句柄, 发送指针, 接收指针, 数据长度); // 同时收发（DMA方式）

- 定时器:

- HAL_TIM_Base_Start(&定时器句柄);                    // 启动基本定时器（不带中断）

- HAL_TIM_Base_Start_IT(&定时器句柄);                 // 启动基本定时器（中断方式）

- HAL_TIM_Base_Stop(&定时器句柄);                     // 停止基本定时器（不带中断）

- HAL_TIM_Base_Stop_IT(&定时器句柄);                  // 停止基本定时器（中断方式）

- HAL_TIM_PWM_Start(&定时器句柄, 通道);               // 启动PWM输出

- HAL_TIM_PWM_Stop(&定时器句柄, 通道);                // 停止PWM输出

- HAL_TIM_IC_Start(&定时器句柄, 通道);                // 启动输入捕获

- HAL_TIM_IC_Stop(&定时器句柄, 通道);                 // 停止输入捕获

- HAL_TIM_Encoder_Start(&定时器句柄, 通道组合);        // 启动编码器模式

- HAL_TIM_Encoder_Stop(&定时器句柄, 通道组合);         // 停止编码器模式

- ADC:

- HAL_ADC_Start(&ADC句柄);                   // 启动ADC转换（阻塞方式）

- HAL_ADC_Stop(&ADC句柄);                    // 停止ADC转换

- HAL_ADC_Start_IT(&ADC句柄);                // 启动ADC转换（中断方式）

- HAL_ADC_Stop_IT(&ADC句柄);                 // 停止ADC转换（中断方式）

- HAL_ADC_Start_DMA(&ADC句柄, 数据指针, 长度);   // 启动ADC转换（DMA方式）

- HAL_ADC_Stop_DMA(&ADC句柄);                   // 停止ADC转换（DMA方式）

- HAL_ADC_PollForConversion(&ADC句柄, 超时时间);  // 等待ADC转换完成（阻塞轮询）

- HAL_ADC_GetValue(&ADC句柄);                   // 获取ADC采样值

- 中断/事件回调函数:

- //启用dma传输完成中断:

- __HAL_DMA_ENABLE_IT(&hdma,DMA_IT_TC);

- //启用dma传输

- HAL_DMA_Start_IT(&hdma,src_addr,dest_addr,data_len);

- // 使能 UART 接收中断（RXNE 中断） 一次一字节	HAL_UART_Receive_IT(&huart1, rx_buf, 1);

- // 使能定时器更新中断

- HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);

- // 使能 ADC 转换完成中断

- HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);

- HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t 引脚号);            // 外部中断回调（GPIO口触发）

- HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *串口句柄);       // UART发送完成回调（中断/DMA）

- HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *串口句柄);       // UART接收完成回调（中断/DMA）

- HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *串口句柄, uint16_t 数据长度);  // UART接收事件回调（如IDLE触发接收长度）

- HAL_I2C_MasterTxCpltCallback(I2C_HandleTypeDef *I2C句柄);    // I2C主机发送完成回调（中断/DMA）

- HAL_I2C_MasterRxCpltCallback(I2C_HandleTypeDef *I2C句柄);    // I2C主机接收完成回调（中断/DMA）

- HAL_SPI_TxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *SPI句柄);           // SPI发送完成回调（中断/DMA）

- HAL_SPI_RxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *SPI句柄);           // SPI接收完成回调（中断/DMA）

- HAL_SPI_TxRxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *SPI句柄);         // SPI同时收发完成回调（中断/DMA）

- HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *ADC句柄);         // ADC转换完成回调（阻塞/中断/DMA）

- HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *定时器句柄); // 定时器周期溢出回调

- HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *定时器句柄);    // 定时器输入捕获完成回调

- HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(TIM_HandleTypeDef *定时器句柄); // PWM脉冲完成回调

- 启用freertos功能的宏定义

- 队列:

- #define configUSE_QUEUES    1 启用队列功能

- #define configQUEUE_REGITRY_SIZE    10  队列注册表大小

- 互斥锁:

- #define configUSE_MUTEXES		1	启用互斥锁

- #define configUSE_RECURSIVE_MUTEXES			1	启用递归锁

- #define configUSE_PRIORITY_INHERITANCE		1	启用优先级	继承

- 任务通知:

- #define configUSE_TASK_NOTIFICATION	1	启用任务通知

- #define configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES	1	每个	任务的通知组大小

- 事件组:

- #define configUSE_EVENT_GROUPS	1	启用事件组

- 软件通知:
	#define configUSE_TIMERS  1  创建定时器服务服务

- 内存分配:

- #define configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION	1 动态(默	认1)

- #define configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION	1	启用静态	(默认1)

- 配置堆栈大小

- #define configTOTAL_HEAP_SIZE    (10 * 1024) 系统堆大小

- #define configMINIMAL_STACK_SIZE       64 空闲任务

- #define configMINIMAL_STACK_SIZE    64  最小堆栈

- CAN:

- HAL_CAN_ActivateNotification的第二个参数可用宏定义:

- CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING:fifo接收到新消息触发

- CAN_IT_RX_FIFO0_FULL:fifo中消息达到最大容量

- CAN_IT_RX_FIFO0_OVERRUN:fifo已满仍有新消息,导致数据丢	失时触发

- CAN_IT_TX_MAILBOX_EMPTY:邮箱发送完成时触发

- 任务优先级宏:

- osPriorityNormal : 中等优先级

- 临界区函数:

- UBaseType_t uxStatus;

- uxStatus = taskENTER_CRITICAL();  // 进入临界区，禁用任务切换

- taskEXIT_CRITICAL(uxStatus);   // 退出临界区，恢复任务切换

- //可以不用参数

- 中断临界区函数:

- UBaseType_t uxSavedInterruptStatus; //创建变量

- uxSavedInterruptStatus = taskENTER_CRITICAL_FROM_ISR();

- // 临界区代码

- taskEXIT_CRITICAL_FROM_ISR(uxSavedInterruptStatus);

- //调度挂起:

- vTaskSuspendAll(); // 挂起调度器

- // 临界区代码

- counter++;

- xTaskResumeAll(); // 恢复调度器

- ## 注意临界区和调度器的区别:

- 临界区会禁止中断,调度器不会

- 在CLion中取消优化

- # 禁用自动优化 - 添加的配置

# 取消优化
if(CMAKE_C_COMPILER_ID MATCHES "GNU|Clang")  # 适用于 GCC/Clang（STM32 常用 GCC）
    add_compile_options(-O0)  # 全局设置 C 编译优化为 -O0
elseif(MSVC)  # 适用于 MSVC 编译器（较少用于 STM32）
    add_compile_options(/Od)
endif()

PID算法示例代码:

#include <stdint.h>

typedef struct {

// PID参数

float Kp;

float Ki;

float Kd;

// 误差变量

float error;

float last_error;

float integral;

float derivative;

// 输出限制

float output_max;

float output_min;

// 控制输出

float output;

} PID_Controller;

// PID初始化

void PID_Init(PID_Controller *pid, float Kp, float Ki, float Kd,

float output_min, float output_max) {

pid->Kp = Kp;

pid->Ki = Ki;

pid->Kd = Kd;

pid->error = 0;

pid->last_error = 0;

pid->integral = 0;

pid->derivative = 0;

pid->output_min = output_min;

pid->output_max = output_max;

pid->output = 0;

}

// PID计算（位置式）

float PID_Calculate(PID_Controller *pid, float setpoint, float feedback) {

// 计算当前误差

pid->error = setpoint - feedback;

// 计算积分项

pid->integral += pid->error;

// 计算微分项

pid->derivative = pid->error - pid->last_error;

// PID输出计算

pid->output = pid->Kp * pid->error +

pid->Ki * pid->integral +

pid->Kd * pid->derivative;

// 输出限幅

if (pid->output > pid->output_max) {

pid->output = pid->output_max;

} else if (pid->output < pid->output_min) {

pid->output = pid->output_min;

}

// 保存当前误差

pid->last_error = pid->error;

return pid->output;

}

常用库函数:

int snprintf(char *str, size_t size, const char *format, ...);

Str:缓冲区

Size:缓冲区最大容量

Format:格式字符

...:%xxx

返回值:若格式化后的字符长度<=n-1,返回实际写入的字符

若大于,返回完整字符串需要的总长度

int sprintf(char *str, const char *format, ...);

Str:目标字符串缓冲区,存储格式化后的结果

Format:格式化字符串(%d)

...:%d的具体值

返回值:字符总数(不包括\0),失败返回-1

char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);

从src复制最多n个字符到dest

如果src长度小于n,会用\0填充剩余部分

如果大于n,仅复制前n个字符,且不会自动添加终止符”\0”

int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);

比较s1与s2前n个字符

若s1<s2,前n个字符中存在不相等字符且s1的字符ascii码更小返回负数

若s1 == s2 返回0

int atoi(const char *str);

将str转换为对应的int,可识别+或-,若字符串无法有效转换,则返回0

void *memset(void *ptr, int value, size_t num);

将ptr指向的内存地址开始的num个字节,每个字节都设置为value,返回	指向ptr的指针

void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);

从src指向的内存块中复制n个字节的数据到dest指向的内存块

复制过程按字节逐个进行